###### Справочные материалы

##### Химическая стойкость термопластов

| Вещество | Концентрация | Температура, °С | Химическая стойкость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полиэтилен высокого давления | Полиэтилен низкого давления | Полипропилен |
| Адипиновая кислота | Насыщенный водный раствор | 60 | с | с | с |
| Азотная кислота | 6,3 1 %-ный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С - О |
|  | 40 %-ный водный раствор | 20 40 60 | О - Н | О - Н | О - Н |
| Аммиак | Газообразный, сухой, 100 %-ный, чистый Газообразный, сухой, 100 %-ный, чистый | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | Водный, насыщенный на холоде | 40 60 | С С | С С | С С |
| Аммония карбонат | 50 %-ный водный | 40 60 | С С | С С | С С |
| Аммония нитрат | Водный насыщенный | 40 60 | С О | С О | С С |
| Аммония сульфат | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Аммония сульфид | Водный любой концентрации | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Аммония фосфат | Водный любой концентрации | 40 60 | С С | С С | С С |
| Аммония хлорид | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | С С - | С С - | С С С |
| Анилина хлоргидрат | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | Н - - | С С О | С С О |
| Ацетальдегид | Технически чистый | 20 40 60 | С Н Н | С О О | О Н - |
| Ацетон | Технически чистый | 20 40 60 | С - О | С С С | С С С |
| Бария соли | Водные растворы любой концентрации | 60 | С | С | С |
| Бензин | Технически чистый | 20 40 60 | С С - | С С О | О - Н |
| Бензойная кислота | Водный раствор любой концентрации | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Борная кислота | Водный любой концентрации | 40 60 | с с | с с | с с |
| Бром | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | н н н | н н н | н н н |
| Бромисто-водородная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20 40 60 | с с с | с с с | с с с |
| Бутан | Технический | 20 60 | н - | с с | с - |
| Бутадиен | « | 20 40 60 | н - - | с - - | О с с |
| Бутанол | « | 20 40 60 | с - - | с с с | с с с |
| Бутилацетат | « | 20 40 60 | н - - | с О - | О н - |
| Винилацетат | « | 20 60 | н - | с - | с о |
| Винная кислота | Любая водная | 20 40 60 | с с с | с с с | с с с |
| Вино любое | Торговая | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Вискозно-прядильный раствор | - | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Вода дистиллированная, деминерализованная, обессоленная |  | 60 | с | с | с |
| Вода минеральная |  | 60 | с | с | с |
| Вода морская |  | 60 | с | с | с |
| Водород | Технический | 20 40 60 | с - - | С С С | С С С |
| Водород хлористы | Технический газообразный 100 %-ный | 20 40 60 | С С С | С С С | С С - |
| Водорода перекись | 30 %-ный водный раствор | 20 40 60 | с - - | С С С | С С О |
|  | 90 %-ный водный раствор | 20 40 | - - | с н | н - |
| Воздух сжатый, содержащий масло | - | 20 40 | с - | с с | о - |
| Гексан | 100%-ный технический | 20 40 60 | Н - - | С - О | О - Н |
| Этиленгликоль | 100%-ный | 20 60 | С С | С С | С С |
| Гликолевая (уксусная) кислота | 37%-ный, водный раствор | 20 40 60 | С - - | С С С | С - - |
| Глицерин | Технический | 40 60 | С С | С С | С С |
| Глюкоза | Водный раствор любой концентрации | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Декалин | Технический | 20 60 | О - | с О | О О |
| Дибутилфталат | Технический | 20 40 60 | с - Н | с О О | С О О |
| Дикликолевая кислота | 37%-ный, водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Диметил-формамид | Технический чистый | 20 40 60 | - - - | С С О | С С С |
| Диэтиловый эфир | Тоже | 120 | О | О | С |
| Диметиламин | Технический | 20 | Н | С | С |
| Диметилформамид | Технический | 20 40 60 | С С С | С С О | С С С |
| Диоксан | Технический | 20 40 60 | О - - | С с С | О О О |
| Дихлорбензол | Технический | 20 60 | О Н | О Н | О - |
| Дихлорэтан | Технический | 20 | Н | Н | О |
| Диэтиламин | Технический | 20 | Н | Н | С |
| Диэтиловый эфир | Технический | 20 | Н | О | С |
| Дубильная кислота | Любая водная | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Желатин | Любой водный | 40 60 | С С | С С | С С |
| Изопропанол | Технический | 20 40 60 | С - - | С С С | С С С |
| Изопропиловый эфир | Технический | 20 60 | О Н | О Н | О Н |
| Иод | 6,5%-ный, раствор в этаноле | 20 | О | С | С |
| Калия алюмосулъфат | 50%-ный, водный | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Калия бихромат | Насыщенный водный | 20 40 60 80 | С С - - | С С С - | С С С С |
| Калия иодид | Насыщенный | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Калия карбонат | Насыщенный водный раствор | 40 60 | С С | С С | С С |
| Калия нитрат | 50%-ный, водный раствор | 40 60 | С С | С С | С С |
| Калия перманганат | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | С С О | С С О | С С С |
| Калия перхлорат | То же | 20 40 60 | С - - | С С С | С С С |
| Калия персульфат | Водные растворы любой концентрации | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Калия сульфат | То же | 20 40 60 | С С С | С С С | С С О |
| Калия цианид | Насыщенный водный | 40 60 | С С | С С | С С |
| Калия гипохлорид | Насыщенный водный раствор, содержащий 12,5% активного хлора | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Калия хлорид | Насыщенный водный | 40 60 | С С | С С | С С |
| Камфора | - | 20 60 | С О | С О | С С |
| Кислород | Любой концентрации | 20 40 60 | - - - | С С О | С - О |
| Кремниевая кислота | Тоже | 60 | С | С | С |
| Кремнефтористово-дородная кислота | 32%-ный, водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С - - |
|  | 90%-ный, водный раствор | 20 60 | С О | С С | - - |
| Лимонная кислота | 10%-ная | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Магния соли | Любые водные растворы | 40 60 | С С | С С | С С |
| Мазут | - | 20 40 | О Н | О Н | О Н |
| Малеиновая кислота | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Масло и жиры растительные | - | 20 40 60 | С О - | С О - | С С О |
| Масло веретенное | - | 20 40 60 | О - - | О О О | С О Н |
| Масло камфорное | - | 20 | Н | Н | Н |
| Масло минеральное, не содержащее ароматических веществ | - | 20 40 60 | О О Н | С С О | С С О |
| Масло моторное | - | 20 60 | - Н | - Н | С О |
| Меди соли | Водные растворы любой концентрации | 20 40 60 | С С С | С С С | С О Н |
| Ментол | 100%-ный | 20 60 | С О | С О | С О |
| Метан | Технический | 20 60 | С - | С О | С - |
| Метанол | Любой | 20 40 60 | О - Н | С С С | С С С |
| Метиламин | 32%-ный, водный | 20 60 | - - | С - | С - |
| Метилэтилкетон | Технический | 20 40 60 | О Н - | С О Н | С О О |
| Молоко | - | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Молочная кислота | 90%-ный, водная | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Морфолин | Технический | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Мочевина | Водные растворы до 30% | 40 60 | С С | С С | С С |
| Муравьиная кислота | Водные растворы до 50% | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | Техническая | 20 40 60 | С С С | С С С | С О Н |
| Мыльный раствор | Любой водный | 60 | С | С | С |
| Мышьяковая кислота | 80%-ный, водная | 40 60 | С С | С С | С С |
| Натрия ацетат | Любой водный | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Натрия бромат | Тоже | 20 40 60 | С - - | С О - | С О - |
| Натрия гидрооксид | до 10% водный раствор | 40 60 | С С | С С | С С |
|  | до 30% водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | 50% -ный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | Насыщенный раствор | 20 60 | - - | С С | С С |
| Натрия гидросульфит | до 10% водный раствор | 20 40 60 | - - - | С С С | С С С |
| Натрия йодит | Любой водный раствор | 20 40 60 | - - - | С - - | С - - |
| Натрия карбонат | Насыщенный водный раствор | 60 | С | С | С |
| Натрия нитрат | Тоже | 40 60 | С С | С С | С С |
| Натрия бикарбонат | Насыщенный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Натрия сульфат | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Натрия сульфит | То же | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Натрия нитрит | Насыщенный водный | 20 | С | С | С |
| Озон | 100% -ный | 20 60 | О Н | О Н | С С |
| Олеиновая кислота | Техническая чистая | 20 40 60 | О - Н | С С О | С С О |
| Олеум | 100% -ный, SO3 | 20 60 | Н Н | Н Н | Н Н |
| Отходящие газы, содержащие двуокись углерода | Любая | 60 | С | С | С |
| Перхлорэтилен, тетрахлорэтилен | Технические | 20 40 60 | - - О | О - Н | О - Н |
| Пикриновая кислота | 1 %-ный водный раствор | 20 60 | С О | С О | С - |
| Пропан | Технический жидкий | 20 | Н | С | С |
|  | Технический газообразный | 20 60 | О - | С С | С - |
| Пропилена окись | Техническая | 20 | - | С | С |
| Ртуть | Чистая | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Сахарный сироп | Любой | 40 60 | С С | С С | С С |
| Светильный газ | - | 20 | С | С | С |
| Серная кислота | до 40% водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | до 60% водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | до 80% водный раствор | 20 40 60 | С О - | С С О | С С О |
|  | 90% - ный водный раствор | 20 60 | О Н | О О | О - |
|  | 90% - ный водный раствор | 20 60 | Н Н | Н О | Н О |
| Свинца ацетат | Насыщенный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Серебра соли | Насыщенный водный раствор | 40 60 | С С | С С | С С |
| Сероводород | Технический газообразный | 20 40 60 | С С О | С С О | С С С |
|  | Насыщенный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Сера | Техническая чистая | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Сероуглерод | Технический | 20 60 | Н Н | О - | С - |
| Серы двуокись | Ангидрид | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | Любой концентрации | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | Техническая жидкая | 20 | Н | Н | Н |
| Силиконовые масла | - | 20 40 | С С | С С | С С |
| Соляная кислота | 5%-ный водный раствор | 20 40 60 | С О С | С О С | С - С |
|  | 10%-ная водная | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | до 30% водная | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | 36%-ная водная | 20 40 60 | С С О | С С С | С С С |
| Смесь кислот: |  |  |  |  |  |
| Серная | 48% | 20 | Н | Н | Н |
| Азотная | 49% | 40 | - | - | - |
| Вода | 3% | 60 | - | - | - |
| Смесь кислот: |  |  |  |  |  |
| Серная | 10% | 20 | - | О | - |
| Азотная | 20% | 40 | - | - | - |
| Вода | 70% |  |  |  |  |
| Смесь кислот: |  |  |  |  |  |
| азотная (15 %-ная) | 3 части | 20 | - | О | Н |
| фтористоводородная (5 %-ная) | 1 часть | 40 | - | - | - |
| серная (18 %-ная) | 2 части |  |  |  |  |
| Смесь кислот: |  |  |  |  |  |
| Серная | 30% | 20 | С | С | С |
| Фосфорная | 60% | 40 | О | О | С |
| Вода | 10% |  |  |  |  |
| Синильная кислота | Техническая | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Спиртные напитки | 40 %-ные | 20 | С | С | С |
| Стеариновая кислота | Техническая | 20 40 60 | С - - | С - О | С - О |
| Сурьмы хлорид | 90 %-ный водный | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Тстрагидрофуран | Технический | 20 | О | О | Н |
| Тетрахлорэтан | Технический | 20 60 | Н Н | О Н | О Н |
| Толуол | Технический | 20 60 | Н Н | О Н | О О |
| Трихлоруксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20 40 60 | С - - | С С С | С С С |
|  | Техническая чистая | 20 40 60 | С О - | С О Н | С С С |
| Трихлорэтилсн | Технический | 20 | Н | Н | Н |
| Триэтаноламин | Технический | 20 | О | С | С |
| Углерода двуокись | Техническая сухая | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Уксусная кислота | 10 %-ный водный раствор | 20 40 | С С | С С | С С |
|  | 50 %-ный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | Техническая чистая | 20 40 60 | О - Н | С С О | С С О |
| Уксусной кислоты ангидрид | Технический | 20 40 | О О | С О | С О |
| Фенол | до 10 % водный | 20 40 60 | Н - - | С С О | С С С |
|  | до 90 % водный | 20 40 60 | Н Н Н | С С О | С С С |
| Формальдегид (формалин) | 40 %-ный водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С - |
| Фосфора хлорид | Технический | 20 | С | С | С |
| Фосфорная кислота | до 30 % водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | до 50 % водный раствор | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
|  | 85 %-ный водный раствор | 20 40 60 | С С О | С С О | С С С |
| Фосфорный ангидрид(2кл. оп) | Технический | 20 40 | С - | С С | С - |
| Фотографическая эмульсия | Любая | 20 40 | С - | С С | С С |
| Фотографический закрепитель | Торговый | 20 40 | С С | С С | С С |
| Фруктовые соки | - | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Фтористо-водородная (плавиковая) кислота | до 40 % водный раствор | 20 40 60 | С С О | С С О | С С С |
|  | 50 %-ный водный раствор | 20 40 60 | С - О | С С О | С С С |
|  | 70 %-ный водный раствор | 20 60 | С О | С О | С - |
| Хлор газообразный | 100 %-ный | 20 60 | О Н | Н Н | О Н |
| Хлор жидкий | 100 %-ный | 20 60 | Н Н | Н Н | Н Н |
| Хлорбензол | Технический | 20 60 | Н - | О Н | С - |
| Хлорметанол | Технический | 20 | Н | Н | О |
| Хлорная вода | Насыщенный раствор | 20 40 | О О | О О | О - |
| Хлороформ | Технический | 20 60 | Н Н | Н Н | О Н |
| Хлорсульфоновая кислота | Техническая | 20 60 | Н Н | Н Н | Н Н |
| Хлоруксусная кислота | 50 %-ная водная | 20 40 60 | С - - | С С С | С С С |
|  | Техническая | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Хромовая кислота | До 50 % водная | 20 40 60 | О Н - | О Н - | О Н - |
| Смесь кислот: |  |  |  |  |  |
| Хромовая | 5ч | 20 | Н | Н | Н |
| Серная | 2ч | 40 | - | - | - |
| Вода | Зч | 60 | - | - | - |
| Царская водка | Концентрированная | 20 40 | Н - | Н - | О Н |
| Циклогексан | Технический | 20 40 60 | С С С | С С С | С - - |
| Циклогексанол | Технический | 20 40 60 | Н - - | С О О | С О О |
| Цинка соли | Любые водные растворы | 40 60 | С С | С С | С С |
| Щавелевая кислота | Разбавленная водная | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |
| Этилацетат | Технический | 20 40 60 | О - Н | С С О | С С С |
| Этиленгликоль | Технический | 20 40 60 | С - - | С С С | С С С |
| Этилендиамин | Технический | 20 40 60 | - - - | С С С | С - - |
| Этиловый спирт (этанол) | Технический 96%-ный | 40 60 | Н О | С С | С С |
| Этиловый эфир акриловой кислоты | Технический | 20 | Н | С | - |
| Этил хлористый | Технический | 20 | - | О | О |
| Яблочная кислота | 1 %-ный водный раствор | 20 40 60 | С - - | С С С | С С С |
| Янтарная кислота | Любой концентрации | 20 40 60 | С С С | С С С | С С С |

Примечание: 1.Условные обозначения стойкости: С – стоек, Н – нестоек, «-» - недостаточно информации.

2. Химическая стойкость ПВД, ПНД, ПП при концентрации среды ниже значения, указанного в таблице, будет не хуже химической стойкости, приведенной в таблице.